广州大学学生实验报告

开课学院及实验室：机械与电气工程学院             2022年 6月 13  日

| 学院 | 电子与通信工程学院 |  | 年级、专业、班 | 电信211 | 姓名 | 刘坤泉 | 学号 | 32107400052 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验课程名称 |  | 电路实验 |  |  |  |  | 成绩 |  |
| 实验项目名称 |  | 实验六 RC电路设计和特性测试 |  |  |  |  | 指导老师 | 韦蕴珊 |
| - 实验目的 1．掌握一阶RC电路的几种组成形式及其作用，利用不同的RC组合电路实现波形变换、脉冲分压等电路功能。 2．研究RC电路的频率响应特性，掌握RC电路幅频特性和相频特性的测试方法，并绘制频率特性曲线。 3．掌握RC滤波电路，利用RC电路构成常见的低通、高通、带通滤波器，实现对信号的滤波、选频、移相等。 - 实验原理 - 一阶RC电路的时域特性 含有一个储能元件L或C的电路，其电路方程可用一阶微分方程描述，这种电路称为一阶电路。图6-1所示的RC充放电电路就是一个典型的一阶电路。 图6-1 RC充放电电路 描述该电路的一阶微分方程为： 解得一阶RC电路的全响应为： 其中 τ=RC称为一阶RC电路的时间常数，R的单位为欧姆，C的单位为法拉，τ的单位为秒。 uc(0+) = U0称为电容电压的初始值，US为一阶RC电路的直流激励。 1、一阶RC电路的暂态响应观察 为了能在普通示波器上观察这些响应的波形，就必须使这些波形周期性地变化。可采用周期变化的方波（即方波序列）和周期冲激函数（即冲激序列）作为激励。 （a）一阶RC电路 (b）激励波形和响应曲线 图6-2 方波激励下的一阶RC电路充放电响应波形 RC 串联电路如图6-2(a)所示，由方波激励。从t=0开始，该电路相当于接通直流电源，如果T/ 2 足够大（T/2 > 5τ），则在0～T/2响应时间范围内，可以达到稳定值，这样在0～T/2范围内即为零状态响应；而从t=T/2 开始，，则电容C 相当于从起始电压 向R 放电，若T/2 > 5τ，在T/2～T 时间范围内C上电荷可放完，这段时间范围即为零输入响应。第二周期重复第一周期，如图6-2(b)所示，如此周而复始，这就是电容的充放电过程。 2、微分电路 微分电路的结构如图6-3(a)所示。输入电压为矩形脉冲，其幅度为U，脉冲宽度为，在电阻R两端输出的电压为。在电路参数满足τ的条件下，电阻两端的输出电压为正负交变的尖脉冲，其波形如图6-3(b)所示。此电路称为微分电路。在脉冲电路中，常应用微分电路把矩形脉冲变换成尖脉冲，作为触发信号。 i 图6-3 微分电路及其输入输出波形 3、积分电路 积分电路的结构如图6-4(a)所示，输入电压为矩形脉冲，脉冲宽度为，从电容器两端输出的电压。 在电路参数满足τ的条件下，电容两端的输出电压为三角波，其波形如图6-4(b)所示。此电路称为积分电路，它能够将矩形脉冲输入信号变换成三角波输出信号。 - RC电路的频域特性研究 1、电路的频率特性定义 如图6-5所示的线性双口网络，若在它的输入端加一频率为的正弦激励信号，输出端可得相同频率下的正弦响应信号。其频率特性为H（jω），又称H（jω）为网络函数。 它全面反映了电路的幅频和相频特性。 其中： ——线性双口网络的幅频特性； ——线性双口网络的相频特性。 可以通过实验方法来测量滤波器的上述幅频特性和相频特性。 线性 双口 网络 + _ + _ ---正弦输入电压相量 ---正弦输出电压相量 图6-5 线性双口网络 2、常见的RC滤波电路及其频率特性 - RC低通滤波器（又称RC滞后移相电路，如图6-6所示） RC低通滤波器的频率特性为： 其中，或 ，称为低通滤波器的截止频率 当输入信号的频率时，低通滤波器有较大幅度的输出信号；当输入信号的频率时，输出信号明显衰减。 故称低通滤波器的通频带为： 又因为RC低通滤波器的输出信号的相位滞后于输入信号的相位，所以又称该电路为滞后相移网络。 - RC高通滤波器（又称RC超前移相电路，如图6-6所示） RC高通滤波器的频率特性为： 图6-6 RC低通、高通、带通滤波器及其频率特性 其中，或 ，称为高通滤波器的截止频率。 当输入信号的频率时，高通滤波器有较大幅度的输出信号；当输入信号的频率时，输出信号明显衰减。 故称高通滤波器的通频带为： 又因为RC高通滤波器的输出信号的相位超前于输入信号的相位，所以又称该电路为超前相移网络。 结论： （1）一节滞后移相或超前移相电路实际能产生的相移量小于90°(当相移趋近90°时, 增益已趋于零), 所以，至少要三节ＲＣ移相电路才能产生180°相移。 （2）RC低通滤波电路与积分电路的原理一致。 （3）RC高通滤波电路与微分电路的原理一致。 - RC带通滤波器（又称RC串并联选频电路，如图6-6所示） RC串并联选频电路的频率特性为： 其中，或 ，称为带通滤波器的中心频率（选 频频率）。 结论： （1）当时， ，即此时的输出信号幅度是输入信号幅度的三分之一，且输出信号与输入信号同相。 （2）由于在附近的频率信号可以通过RC串并联选频电路，所以该电路呈现带通特性。采用RC电路作选频网络，同时采用晶体管或集成电路作为放大器，可以组成RC振荡器。 三、实验设备 计算机、multisim 软件、实验室设备 序号; 名 称; 型号与规格; 数量; 备注. 1; 函数信号发生器; 1. 2; 双踪示波器; 1. 3; 电路原理实验箱; 1. 4; 交流毫伏表; 1. 5; 电阻、电容; 若干. - 实验内容 1、1）实验任务 给定一频率20kHz，幅值4V的方波激励信号，请设计一波形转换器，要求： - a)将方波转换为正弦波； - b)转换过程衰减足够小。 2）设计方案 采用RC电路，分两步实现波形转换： 1. RC积分电路，先将给定方波转换为三角波； 2. RC低通滤波电路，再将三角波转换为正弦波； 3)方案说明 - 采用Multisim软件进行电路设计仿真； - 实验箱上搭建硬件电路进行实测； - 若仿真与实测波形参数差异较大，查找原因并重新设计及测试 2、设计一个RC串并联选频电路。 选频电路选择的频率为，设计R,C值，观察/绘制选频电路的幅频和相频特性。 五、思考题 1. 改变电源电压的幅值，是否会改变过渡过程的快慢，为什么？ 答：不会改变过度过程的快慢，因为电压电压的幅度只会决定过渡是否发生，不会改变其过程快慢，变化过程的快慢只和τ值有关 三要素法求出电容的电压关系是: Uc = (uc0-uc(∞))e^(-t/τ)+uc(∞) 显然是一个指数的关系， 变化的的快慢是由τ值决定的。 - 积分电路、微分电路在方波激励下的输出波形是怎样的？它们应满足什么条件？ 答：积分电路在方波激励下的输出波形是三角波，应满足τ的条件；微分电路在方波激励下的输出波形是正负交变的尖脉冲波形，应满足τ的条件。 - 实验报告 波形转换过程： （1）仿真电路图 （2）仿真电路图波形显示 （3）实验电路波形显示 实验结果分析： 在做实验过程中将实际电路按照和仿真电路一样的连接方式来连接。最后得到的波形也与仿真实验得到的波形基本一致。实际电路图和仿真电路图两个实验相互验证，确保了这次的实验过程无误。 |